3D printing med OpenScad

Bok 2

2026-03-17 Atombjörn

___________

Beskrivning

Koordinatsystem

Parenteser

Ändra storlek och form på kuben

Flytta med translate

Utforska $fn

Gör ett hål med difference

KOORDINATSYSTEM

PARENTESER

(	shift 8		)  shift 9

[	alt 8		] alt 9

{	alt shift 8		} alt shift 9

$	alt 4

Uppgift 1:	 Skapa en kub.

Skriv:			OBS! semikolon ;

cube(10);

Kör genom att trycka på	  	 Vips så dyker det upp en kub i    bildfältet.

Prova!

cube([10,20,30]);		En ny kub träder fram.

Uppgift 2:	 Flytta kuben.

För att flytta kuben använder vi translate([x,y,z])

translate([x,y,z])	OBS! Inget semikolon vid tanslate.

cube([10,20,30]);

Du kan vrida och vända figurerna i bildfältet genom att hålla ner vänster knapp och röra den fram och tillbaka.

Experimentera med olika värden för kuben och x,y,x!

Det är den punkten som flyttas när koordinaterna i translate ändras.

Uppgift 3:	Utforska $fn.

Rensa EDITORN!

Skriv följande:

x = 1;

$fn = x ;

sphere(10);

translate([20,0,0])

cylinder(h=10,r=5);

translate([20,0,0])

cube(10);

Variera värdet på x från 1 till 200 och se vad som händer!

Uppgift 4: Gör ett hål i en kub.

Rensa EDITORN!

Skriv:

$fn = 50;

difference() {

cube(10);

translate([5,5,-0.2])

cylinder(h=15,r=4);

}

Uppgift 5: Skär bitar ur en kub och ur en sfär.

--------------------------------------

5a

$fn = 50;

difference() {

cube([10,10,10]);

sphere(5);

}

-----------------------

5b

translate([15,0,0])

difference() {

translate([10,5,0])

sphere(5);

cube([10,5,10]);

}

Observera att i 5a skär man ur sfären ur kuben medans man i 5b skär kuben ur sfären.

Uppgift 6:	Gör en kon

Rensa EDITORN!

Skriv följande:

x = 100;

$fn = x ;

cylinder(h=20,r1=5,r2=5);

translate([20,0,0])

cylinder(h=20,r1=5,r2=2);

translate([40,0,0])

cylinder(h=20,r1=5,r2=0);

Uppgift 7:	Öppna OpenScad Hompage.

I huvudmenyn välj

Help

Dokumentation

Här hittar du Tutorial med mänger av övningsuppgifter.